Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа № 6

Индикация параметров модели ПО «Модель ОС»

По дисциплине “Операционные системы”

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23

Иванов И.Л.

Проверил: кандидат технических наук

Ковалев С.В.

Чебоксары, 2026

Цель: Разработать интерфейс модели индикации параметров модели ПО «Модель ОС».

Исходники: https://github.com/kukirmash/os_model/

Задание

1. Разделить процедуру индикации на подпрограммы:

- «Вывод постоянной информации» (заголовки, язык управления, номера процессов, названия параметров);

- «Вывод параметров системы»;

- «Вывод параметров нового задания»;

- «Вывод параметров центральных процессоров»;

- «Вывод параметров процессов» (всех параметров всех процессов на одном окне);

- «Вывод последовательности выполнения процессов на процессоре» (максимум 16 номеров последних процессов);

- «Вывод средних значений параметров процессов».

2. Модель должна выводить данные, позволяющие анализировать эффективность используемого метода распределения времени процессоров (время ожидания, время выполнения процесса, длины очередей, производительность системы, полезная загрузка процессора и т. д.) в зависимости от параметров задания и системы.

3. Вся информация должна отображаться сразу на одном экране и быть стабильной.

4. Предусмотреть вывод средних значений входных и выходных параметров процессов.

Если требуется, добавить необходимые переменные.

Получить результаты: индикацию параметров модели в соответствии с индивидуальным заданием (вариант 11 — относительные и динамические приоритеты).

В отчёте представить: блок-схемы алгоритмов, анализ программного кода, листинг программы, экранные формы.

В текущей версии модели основной пользовательский интерфейс — графический (Wails), поэтому индикация реализована в виде разделов единого экрана; разделение процедуры индикации на подпрограммы выполнено как на уровне ядра (сбор статистики и формирование снимка состояния), так и на уровне функций отрисовки интерфейса.

БСА

Блок-схемы алгоритмов, реализованных в данной работе, представлены на рисунках 1–5. При построении использованы символы по ГОСТ 19.701-90: терминатор — скруглённый прямоугольник, процесс — прямоугольник, предопределённый процесс (вызов подпрограммы) — прямоугольник с двойными боковыми линиями, решение — ромб, подготовка к циклу — шестиугольник, вывод данных — параллелограмм.

Рисунок 1 — Структура подпрограммы индикации (А)

Подпрограмма индикации (рисунок 1) разделена на семь подпрограмм в соответствии с заданием. Сначала формируется снимок состояния модели, затем на одном экране выводятся: постоянная информация (заголовки, язык управления, названия параметров), параметры системы, параметры нового задания, параметры центрального процессора, параметры процессов, последовательность выполнения процессов на процессоре и средние значения параметров процессов.

Рисунок 2 — Блок-схема подпрограммы сбора статистики за такт (Б)

Подпрограмма сбора статистики (рисунок 2) выполняется каждый такт модели. Фиксируются занятость центрального процессора, длины очередей (сумма для средней и максимум) и времена каждого процесса по его текущему состоянию: «Готов» — ожидание, «Активен» — выполнение на ЦПр, «Инициализация IO» и «Блокирован» — ввод-вывод. Цикл по таблице слов состояний процессов выделен штриховой петлёй возврата.

Рисунок 3 — Блок-схема подпрограммы «Вывод параметров процессов» (В)

Подпрограмма вывода параметров процессов (рисунок 3) выводит все параметры всех процессов на одном окне: проходится весь диапазон записей таблицы слов состояний процессов (до 16), занятые записи выводятся со всеми параметрами, свободные — пропускаются.

Рисунок 4 — Блок-схема подпрограммы «Вывод средних значений параметров процессов» (Г)

Подпрограмма вывода средних значений (рисунок 4) вычисляет средние входные параметры по всем загруженным заданиям и средние выходные параметры по завершённым процессам. Деление выполняется только при ненулевом числе слагаемых, иначе средние принимаются равными нулю.

Рисунок 5 — Блок-схема подпрограммы ведения последовательности выполнения процессов (Д)

Подпрограмма ведения последовательности выполнения (рисунок 5) вызывается при каждом выборе процесса планировщиком: номер процесса добавляется в конец последовательности, а при переполнении удаляется самый старый номер — хранятся 16 последних процессов, выполнявшихся на центральном процессоре.

Анализ программного кода

Индикация построена по трёхуровневой схеме. Ядро модели ведёт учёт статистики: времена процессов хранятся в слове состояния процесса, суммарные показатели — в новом модуле internal/stats. Снимок состояния (Snapshot) собирает все данные в единую структуру. Интерфейс (frontend/dist) отображает снимок на одном экране отдельными подпрограммами. Такое разделение позволяет использовать статистику не только в интерфейсе, но и в автоматических тестах.

1. Слово состояния процесса (internal/process/psw.go)

В PSW добавлены переменные, необходимые для учёта времён процесса: такт загрузки LoadedAt и счётчики тактов, проведённых процессом в различных состояниях. Время ожидания (WaitTicks) накапливается в состоянии «Готов», время выполнения на ЦПр (ExecTicks) — в состоянии «Активен», время ввода-вывода (IOTicks) — в состояниях «Инициализация IO» и «Блокирован». Оборотное время процесса вычисляется как разность текущего такта модели и такта загрузки (Time − LoadedAt).

// PSW (Process Status Word, слово состояния процесса) описывает

// динамический процесс, порождённый заданием.

//

// Все изменения состояния процесса выполняет только регулировщик

// (подпрограмма Process), остальные модули лишь читают эти поля.

// Ход операции ввода-вывода (номер процессора ВВ и счётчик тактов)

// хранится в состоянии процессора ВВ — см. пакет io.

type PSW struct {

ID              int   // идентификатор процесса

Task            *Task // ссылка на задание, породившее процесс

PC              int   // счётчик команд

State           State // текущее состояние

DynamicPriority int   // текущий (динамический) приоритет

// Статистика времени процесса (лабораторная работа 6): заполняется

// ядром модели каждый такт по текущему состоянию процесса.

LoadedAt  int // такт модели, в котором процесс загружен

WaitTicks int // время ожидания в очереди готовности, тактов

ExecTicks int // время выполнения на центральном процессоре, тактов

IOTicks   int // время в состоянии «Инициализация IO» и «Блокирован», тактов

}

2. Модуль статистики (internal/stats/stats.go)

Модуль ведёт накопленные показатели системы: занятость центрального процессора (CPUBusy, CPUIdle), суммы длин очереди готовности и занятых процессоров ВВ (ReadySum, IOBusySum) с максимумами (ReadyMax, IOBusyMax), последовательность выполнения процессов (ExecHistory), накопители входных параметров загруженных заданий (SumSize, SumCommands, SumIOPercent, SumBasePriority) и выходных параметров завершённых процессов (SumWait, SumExec, SumIO, SumTurnaround).

Подпрограмма Collect вызывается ядром каждый такт и фиксирует состояние модели: занятость процессора, длины очередей и времена процессов по их состояниям.

// Collect фиксирует состояние модели за один такт: занятость процессора,

// длины очередей и времена процессов по их текущим состояниям.

// Вызывается ядром каждый такт после диспетчеризации и до выполнения

// команды. Состояния процессов не изменяются.

func (s *Stats) Collect(now int, cpuBusy bool, table []*process.PSW, readyLen, ioBusy int) {

s.Now = now

// Занятость центрального процессора.

if cpuBusy {

s.CPUBusy++

} else {

s.CPUIdle++

}

// Длина очереди готовности: сумма для средней и максимум.

s.ReadySum += readyLen

if readyLen > s.ReadyMax {

s.ReadyMax = readyLen

}

// Занятые процессоры ввода-вывода: сумма и максимум.

s.IOBusySum += ioBusy

if ioBusy > s.IOBusyMax {

s.IOBusyMax = ioBusy

}

// Время процессов: каждый такт процесс проводит ровно в одном

// состоянии — ожидания, выполнения или ввода-вывода.

for _, p := range table {

switch p.State {

case process.StateReady:

p.WaitTicks++

case process.StateActive:

p.ExecTicks++

case process.StateInitIO, process.StateBlockedIO:

p.IOTicks++

}

}

}

Подпрограмма OnLoad регистрирует загруженное задание (запоминает такт загрузки и накапливает входные параметры), подпрограмма OnComplete — накапливает выходные параметры завершённого процесса, подпрограмма OnDispatch — ведёт последовательность выполнения процессов на ЦПр.

// OnLoad регистрирует загруженное задание: запоминает такт загрузки

// и накапливает входные параметры для средних. Вызывается регулировщиком.

func (s *Stats) OnLoad(p *process.PSW) {

p.LoadedAt = s.Now

s.LoadedCount++

s.SumSize += p.Task.Size

s.SumCommands += p.Task.TotalCommands

s.SumIOPercent += p.Task.IOPercent

s.SumBasePriority += p.Task.BasePriority

}

// OnComplete накапливает выходные параметры завершённого процесса:

// времена ожидания, выполнения, ввода-вывода и оборотное время.

// Вызывается регулировщиком при выгрузке процесса.

func (s *Stats) OnComplete(p *process.PSW) {

s.CompletedCount++

s.SumWait += p.WaitTicks

s.SumExec += p.ExecTicks

s.SumIO += p.IOTicks

s.SumTurnaround += s.Now - p.LoadedAt

}

// OnDispatch запоминает номер процесса, выбранного планировщиком для

// выполнения на центральном процессоре. Хранятся последние HistoryLimit

// номеров — «последовательность выполнения процессов на процессоре».

func (s *Stats) OnDispatch(id int) {

s.ExecHistory = append(s.ExecHistory, id)

if len(s.ExecHistory) > HistoryLimit {

s.ExecHistory = s.ExecHistory[len(s.ExecHistory)-HistoryLimit:]

}

}

Средние значения и производные показатели вычисляются подпрограммами модуля:

AvgWait = SumWait / M,   AvgExec = SumExec / M,

AvgIO = SumIO / M,   AvgTurnaround = SumTurnaround / M,

где M — число завершённых процессов;

AvgSize = SumSize / N,   AvgCommands = SumCommands / N,

AvgIOPercent = SumIOPercent / N,   AvgPriority = SumBasePriority / N,

где N — число загруженных заданий;

P_load = CPUBusy / Now · 100 %   (полезная загрузка ЦПр),

P_sys = Completed · 1000 / Now   (производительность, заданий на 1000 тактов),

L_sr = ReadySum / Now,   L_max = ReadyMax   (длина очереди готовности).

3. Регулировщик (internal/regulator/regulator.go)

Начало и окончание «жизни» процесса фиксируются в регулировщике — единственном месте, где изменяются состояния процессов. При загрузке задания вызывается подпрограмма OnLoad, при выгрузке — OnComplete; тем самым статистика не может «потерять» процесс.

p.State = process.StateReady

r.Table = append(r.Table, p)

r.Planner.Add(p)

if r.Stats != nil {

r.Stats.OnLoad(p)

}

p.State = process.StateNone

r.Completed++

if r.Stats != nil {

r.Stats.OnComplete(p)

}

4. Ядро модели (internal/os/system.go)

В алгоритм одного такта добавлен шаг сбора статистики (Сб), выполняемый после шага А (диспетчеризации) и до шага Б1. Состояние фиксируется на начало выполнения такта: каждый процесс в этот момент находится ровно в одном состоянии, поэтому сумма его времён равна времени пребывания в системе, а суммарное время выполнения на ЦПр совпадает с занятостью процессора.

func (sys *System) DoOneTick() {

sys.Time++

// А. Инициализация цикла.

if sys.CPU.State == cpu.StateIdle {

sys.dispatchProcess()

}

// Сб. Учёт статистики за текущий такт: состояние фиксируется после

// диспетчеризации и до выполнения команды.

sys.collectStats()

// Б1. Моделирование центрального процессора.

sys.CPU.Tick()

// Б2. Моделирование процессоров ввода-вывода и обработка прерываний.

sys.IO.TickIO(sys.Time)

sys.HandleInterrupts()

// Б3. Прерывания по времени не моделируются (см. комментарий выше).

// Б4. Проверка достигнутого состояния системы.

sys.CheckSystemState()

// Б5. Обновление баз данных модели ОС.

sys.Regulator.Planner.UpdatePriorities()

// Б6. Отображение изменений в состоянии системы.

sys.notify()

}

Подпрограмма collectStats передаёт модулю статистики текущие данные ядра, а подпрограмма dispatchProcess регистрирует выбор процесса планировщиком — номер процесса попадает в последовательность выполнения.

// collectStats — подпрограмма сбора статистики за такт (лабораторная

// работа 6): занятость центрального процессора, длины очередей и времена

// процессов по их состояниям.

func (sys *System) collectStats() {

sys.Stats.Collect(

sys.Time,

sys.CPU.State == cpu.StateWorking,

sys.Regulator.Table,

len(sys.Regulator.Planner.ReadyQueue),

len(sys.IO.Operations),

)

}

Параметры последнего сгенерированного задания сохраняются в поле LastTask (тип LastTaskInfo): задание может быть не загружено, если нет свободной записи в таблице PSW или недостаточно памяти, — интерфейс отображает и параметры заявки, и причину отказа.

// LastTaskInfo — параметры последнего сгенерированного задания: выводятся

// подпрограммой индикации «Вывод параметров нового задания» (лабораторная

// работа 6). Задание может быть не загружено, если не хватило ресурсов.

type LastTaskInfo struct {

Task   process.Task // параметры задания

Loaded bool         // задание загружено в память

Reason string       // причина, по которой задание не загружено

}

5. Снимок состояния (internal/os/snapshot.go)

Снимок состояния — единый источник данных для индикации. Структура ProcessInfo дополнена временами процесса (ожидание, выполнение, ввод-вывод, оборотное время), добавлены TaskInfo (параметры нового задания) и StatsInfo (статистика модели). Оборотное время вычисляется при формировании снимка по текущему такту модели.

// StatsInfo — статистика модели для индикации (лабораторная работа 6).

type StatsInfo struct {

// Центральный процессор.

CPUBusy        int     `json:"cpuBusy"`        // тактов процессор выполнял команды

CPUIdle        int     `json:"cpuIdle"`        // тактов процессор простаивал

CPUUtilization float64 `json:"cpuUtilization"` // полезная загрузка ЦПр, %

// Длины очередей.

ReadyLen  int     `json:"readyLen"`  // текущая длина очереди готовности

ReadyAvg  float64 `json:"readyAvg"`  // средняя длина очереди готовности

ReadyMax  int     `json:"readyMax"`  // максимальная длина очереди

IOBusy    int     `json:"ioBusy"`    // занятых процессоров ВВ сейчас

IOBusyAvg float64 `json:"ioBusyAvg"` // среднее число занятых процессоров ВВ

IOBusyMax int     `json:"ioBusyMax"` // максимум занятых процессоров ВВ

// Производительность системы: выполненных заданий на 1000 тактов.

Throughput float64 `json:"throughput"`

// Последовательность выполнения процессов на ЦПр (до 16 номеров).

ExecHistory []int `json:"execHistory"`

// Средние входные параметры загруженных заданий.

LoadedCount  int     `json:"loadedCount"`

AvgSize      float64 `json:"avgSize"`

AvgCommands  float64 `json:"avgCommands"`

AvgIOPercent float64 `json:"avgIoPercent"`

AvgPriority  float64 `json:"avgPriority"`

// Средние выходные параметры завершённых процессов.

CompletedCount int     `json:"completedCount"`

AvgWait        float64 `json:"avgWait"`       // ожидание, тактов

AvgExec        float64 `json:"avgExec"`       // выполнение на ЦПр, тактов

AvgIO          float64 `json:"avgIo"`         // ввод-вывод, тактов

AvgTurnaround  float64 `json:"avgTurnaround"` // оборотное время, тактов

}

// processInfos преобразует список PSW в данные для индикации.

// now — текущий такт модели: по нему вычисляется оборотное время.

func processInfos(psws []*process.PSW, now int) []ProcessInfo {

infos := make([]ProcessInfo, 0, len(psws))

for _, p := range psws {

infos = append(infos, ProcessInfo{

ID:              p.ID,

Size:            p.Task.Size,

PC:              p.PC,

TotalCommands:   p.Task.TotalCommands,

IOPercent:       p.Task.IOPercent,

State:           int(p.State),

DynamicPriority: p.DynamicPriority,

BasePriority:    p.Task.BasePriority,

WaitTicks:       p.WaitTicks,

ExecTicks:       p.ExecTicks,

IOTicks:         p.IOTicks,

Turnaround:      now - p.LoadedAt,

})

}

return infos

}

6. Интерфейс модели (frontend/dist)

Каждой подпрограмме индикации по заданию соответствует отдельный раздел единого экрана:

| Подпрограмма по заданию | Реализация | Раздел интерфейса |
| --- | --- | --- |
| Вывод постоянной информации | index.html, app.js | Заголовок, язык управления, названия параметров |
| Вывод параметров системы | renderSystem(), Snapshot.Stats | «Параметры системы» |
| Вывод параметров нового задания | renderTask(), Snapshot.LastTask | «Параметры нового задания» |
| Вывод параметров центральных процессоров | renderCPU(), Snapshot.Stats | «Параметры центрального процессора» |
| Вывод параметров процессов | renderProcesses(), Snapshot.Processes | «Параметры процессов (таблица PSW)» |
| Вывод последовательности выполнения процессов | renderHistory(), Stats.ExecHistory | «Последовательность выполнения процессов на процессоре» |
| Вывод средних значений параметров процессов | renderAverages(), методы Stats | «Средние значения параметров процессов» |

Постоянная информация (заголовки, язык управления, названия параметров) задана статически в файле index.html. Динамические данные подставляет подпрограмма render(snapshot) в файле app.js: она вызывает отдельные подпрограммы отрисовки панелей.

function render(snapshot) {

renderHeader(snapshot);

renderSystem(snapshot);

renderCPU(snapshot);

renderTask(snapshot);

renderAverages(snapshot);

renderHistory(snapshot);

renderReady(snapshot);

renderIO(snapshot);

renderInterrupts(snapshot);

renderProcesses(snapshot);

}

Период отправки снимков в интерфейс ограничен 50 мс (константа uiRefreshInterval в app.go), поэтому при скорости до 1000 тактов в секунду интерфейс не перегружается, а отображение остаётся стабильным. Разделы имеют фиксированные позиции в сетке, поэтому элементы экрана не смещаются при изменении числа процессов. Оформление вынесено в style.css.

7. Автоматическая проверка (internal/os/system_test.go)

Тест прогоняет модель несколько тысяч тактов и дополнительно проверяет согласованность статистики: число занятых и простаивающих тактов равно модельному времени; сумма времён каждого процесса по состояниям равна времени его пребывания в системе; суммарное время выполнения процессов на ЦПр совпадает с числом занятых тактов процессора; счётчики загруженных и завершённых процессов в статистике совпадают с данными ядра; длина последовательности выполнения не превышает 16 номеров. Тест подтверждает корректность учёта времён, очередей и средних значений.

Листинг программы

Файл internal/process/psw.go:

Слово состояния процесса со счётчиками времени.

package process

// State — состояние процесса в модели.

//

// Список возможных состояний по лабораторной работе 5:

// «Готов», «Активен», «Инициализация IO», «Блокирован».

// StateNone используется при выгрузке процесса (запись в таблице удаляется).

type State int

// ----------------------------------------------------------------------------------------

const (

StateNone      State = iota // процесс не порождён / выгружен

StateReady                  // «Готов»: находится в очереди планировщика

StateActive                 // «Активен»: выполняется на центральном процессоре

StateInitIO                 // «Инициализация IO»: инициализируется операция ввода-вывода

StateBlockedIO              // «Блокирован»: ожидает окончания операции ввода-вывода

)

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// PSW (Process Status Word, слово состояния процесса) описывает

// динамический процесс, порождённый заданием.

//

// Все изменения состояния процесса выполняет только регулировщик

// (подпрограмма Process), остальные модули лишь читают эти поля.

// Ход операции ввода-вывода (номер процессора ВВ и счётчик тактов)

// хранится в состоянии процессора ВВ — см. пакет io.

type PSW struct {

ID              int   // идентификатор процесса

Task            *Task // ссылка на задание, породившее процесс

PC              int   // счётчик команд

State           State // текущее состояние

DynamicPriority int   // текущий (динамический) приоритет

// Статистика времени процесса (лабораторная работа 6): заполняется

// ядром модели каждый такт по текущему состоянию процесса.

LoadedAt  int // такт модели, в котором процесс загружен

WaitTicks int // время ожидания в очереди готовности, тактов

ExecTicks int // время выполнения на центральном процессоре, тактов

IOTicks   int // время в состоянии «Инициализация IO» и «Блокирован», тактов

}

Файл internal/stats/stats.go:

Модуль сбора статистики модели.

// Package stats — модуль сбора статистики модели операционной системы.

//

// Статистика ведётся для анализа эффективности метода распределения времени

// центрального процессора (лабораторная работа 6): времена ожидания и

// выполнения процессов, длины очередей, полезная загрузка процессора,

// производительность системы и средние значения параметров процессов.

//

// Времена процесса (ожидание, выполнение, ввод-вывод) хранятся в слове

// состояния процесса — см. поля PSW в пакете process. Пакет stats хранит

// суммарные значения по системе и накопители для вычисления средних.

package stats

import "os_model/internal/process"

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// HistoryLimit — сколько последних процессов, выполнявшихся на процессоре,

// хранится для индикации (лабораторная работа 6).

const HistoryLimit = 16

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Stats — накопленная статистика модели.

type Stats struct {

Now int // текущий такт модели (обновляется подпрограммой Collect)

// Центральный процессор.

CPUBusy int // тактов процессор выполнял команды активного процесса

CPUIdle int // тактов процессор простаивал

// Очередь готовности.

ReadySum int // сумма длин очереди готовности по тактам

ReadyMax int // максимальная длина очереди за время моделирования

// Процессоры ввода-вывода.

IOBusySum int // сумма занятых процессоров ВВ по тактам

IOBusyMax int // максимум одновременно занятых процессоров ВВ

// Последовательность выполнения процессов на ЦПр (до HistoryLimit

// последних номеров).

ExecHistory []int

// Входные параметры всех загруженных заданий (накопители средних).

LoadedCount     int

SumSize         int

SumCommands     int

SumIOPercent    int

SumBasePriority int

// Выходные параметры завершённых процессов (накопители средних).

CompletedCount int

SumWait        int

SumExec        int

SumIO          int

SumTurnaround  int

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// OnLoad регистрирует загруженное задание: запоминает такт загрузки

// и накапливает входные параметры для средних. Вызывается регулировщиком.

func (s *Stats) OnLoad(p *process.PSW) {

p.LoadedAt = s.Now

s.LoadedCount++

s.SumSize += p.Task.Size

s.SumCommands += p.Task.TotalCommands

s.SumIOPercent += p.Task.IOPercent

s.SumBasePriority += p.Task.BasePriority

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// OnComplete накапливает выходные параметры завершённого процесса:

// времена ожидания, выполнения, ввода-вывода и оборотное время.

// Вызывается регулировщиком при выгрузке процесса.

func (s *Stats) OnComplete(p *process.PSW) {

s.CompletedCount++

s.SumWait += p.WaitTicks

s.SumExec += p.ExecTicks

s.SumIO += p.IOTicks

s.SumTurnaround += s.Now - p.LoadedAt

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// OnDispatch запоминает номер процесса, выбранного планировщиком для

// выполнения на центральном процессоре. Хранятся последние HistoryLimit

// номеров — «последовательность выполнения процессов на процессоре».

func (s *Stats) OnDispatch(id int) {

s.ExecHistory = append(s.ExecHistory, id)

if len(s.ExecHistory) > HistoryLimit {

s.ExecHistory = s.ExecHistory[len(s.ExecHistory)-HistoryLimit:]

}

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Collect фиксирует состояние модели за один такт: занятость процессора,

// длины очередей и времена процессов по их текущим состояниям.

// Вызывается ядром каждый такт после диспетчеризации и до выполнения

// команды. Состояния процессов не изменяются.

func (s *Stats) Collect(now int, cpuBusy bool, table []*process.PSW, readyLen, ioBusy int) {

s.Now = now

// Занятость центрального процессора.

if cpuBusy {

s.CPUBusy++

} else {

s.CPUIdle++

}

// Длина очереди готовности: сумма для средней и максимум.

s.ReadySum += readyLen

if readyLen > s.ReadyMax {

s.ReadyMax = readyLen

}

// Занятые процессоры ввода-вывода: сумма и максимум.

s.IOBusySum += ioBusy

if ioBusy > s.IOBusyMax {

s.IOBusyMax = ioBusy

}

// Время процессов: каждый такт процесс проводит ровно в одном

// состоянии — ожидания, выполнения или ввода-вывода.

for _, p := range table {

switch p.State {

case process.StateReady:

p.WaitTicks++

case process.StateActive:

p.ExecTicks++

case process.StateInitIO, process.StateBlockedIO:

p.IOTicks++

}

}

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// History возвращает копию последовательности выполнения процессов на ЦПр.

func (s *Stats) History() []int {

history := make([]int, len(s.ExecHistory))

copy(history, s.ExecHistory)

return history

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Средние значения и производные показатели.

// AvgReadyQueue — средняя длина очереди готовности, процессов.

func (s *Stats) AvgReadyQueue() float64 { return average(s.ReadySum, s.Now) }

// AvgIOBusy — среднее число одновременно занятых процессоров ВВ.

func (s *Stats) AvgIOBusy() float64 { return average(s.IOBusySum, s.Now) }

// CPUUtilization — полезная загрузка процессора, %.

func (s *Stats) CPUUtilization() float64 { return percent(s.CPUBusy, s.Now) }

// Throughput — производительность системы: выполненных заданий на 1000 тактов.

func (s *Stats) Throughput() float64 { return average(s.CompletedCount*1000, s.Now) }

// AvgSize — средний размер загруженных заданий, единиц памяти.

func (s *Stats) AvgSize() float64 { return average(s.SumSize, s.LoadedCount) }

// AvgCommands — среднее число команд загруженных заданий.

func (s *Stats) AvgCommands() float64 { return average(s.SumCommands, s.LoadedCount) }

// AvgIOPercent — средний процент команд ввода-вывода загруженных заданий.

func (s *Stats) AvgIOPercent() float64 { return average(s.SumIOPercent, s.LoadedCount) }

// AvgPriority — средний базовый приоритет загруженных заданий.

func (s *Stats) AvgPriority() float64 { return average(s.SumBasePriority, s.LoadedCount) }

// AvgWait — среднее время ожидания завершённых процессов, тактов.

func (s *Stats) AvgWait() float64 { return average(s.SumWait, s.CompletedCount) }

// AvgExec — среднее время выполнения завершённых процессов на ЦПр, тактов.

func (s *Stats) AvgExec() float64 { return average(s.SumExec, s.CompletedCount) }

// AvgIO — среднее время ввода-вывода завершённых процессов, тактов.

func (s *Stats) AvgIO() float64 { return average(s.SumIO, s.CompletedCount) }

// AvgTurnaround — среднее оборотное время завершённых процессов, тактов.

func (s *Stats) AvgTurnaround() float64 { return average(s.SumTurnaround, s.CompletedCount) }

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// average возвращает sum/count (0 при отсутствии данных).

func average(sum, count int) float64 {

if count == 0 {

return 0

}

return float64(sum) / float64(count)

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// percent возвращает part/total в процентах (0 при отсутствии данных).

func percent(part, total int) float64 {

if total == 0 {

return 0

}

return float64(part) * 100 / float64(total)

}

Файл internal/regulator/regulator.go:

Регулировщик с регистрацией статистики.

// Package regulator реализует регулировщик — часть ОС, отвечающую за

// состояния процессов, и включает планировщик (Planner).

//

// Только регулировщик имеет право изменять состояния процессов: остальные

// модули модели (центральный процессор, подсистема ввода-вывода) лишь

// обращаются к подпрограмме Process, сообщая о произошедшем событии.

// Планировщик решает одну задачу — выбор следующего процесса из списка

// готовности; состояния он не изменяет.

// Регулировщик переводит процесс в новое состояние и выполняет связанные

// с этим изменения общих данных модели: очереди готовности, таблицы слов

// состояний процессов, памяти и счётчика завершённых заданий.

package regulator

import (

"os_model/internal/memory"

"os_model/internal/process"

"os_model/internal/stats"

)

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Event — событие модели, по которому регулировщик изменяет состояние процесса.

type Event int

// ----------------------------------------------------------------------------------------

const (

EventLoad       Event = iota // загрузка задания: создан процесс в состоянии «Готов»

EventActivate                // выбор планировщика: «Готов» → «Активен»

EventIORequest               // инициализация ВВ: «Активен» → «Инициализация IO»

EventIOStart                 // процессор ВВ начал работу: «Инициализация IO» → «Блокирован»

EventIOComplete              // прерывание от ВВ: «Блокирован» → «Готов»

EventTerminate               // завершение задания: выгрузка процесса

)

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Regulator — регулировщик модели. Включает планировщик (Planner),

// выбирающий следующий процесс из очереди готовности.

type Regulator struct {

Planner *Planner // планировщик: очередь готовности и диспетчеризация

Memory       *memory.Allocator // супервизор памяти: освобождается при завершении

MaxProcesses int               // число записей в таблице слов состояний процессов

// Stats — модуль статистики: накапливает входные и выходные параметры

// процессов (лабораторная работа 6). Может быть nil.

Stats *stats.Stats

Table     []*process.PSW // таблица слов состояний процессов (резидентные процессы)

Completed int            // число выполненных (завершённых) заданий

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Process — основная подпрограмма регулировщика: обрабатывает событие event

// для процесса p, изменяя его состояние и общие данные модели.

// Возвращает false, если событие недопустимо для текущего состояния процесса.

func (r *Regulator) Process(p *process.PSW, event Event) bool {

switch event {

case EventLoad:

// Загрузка задания: нужна свободная запись в таблице PSW.

if !r.FreeSlot() {

return false

}

p.State = process.StateReady

r.Table = append(r.Table, p)

r.Planner.Add(p)

if r.Stats != nil {

r.Stats.OnLoad(p)

}

case EventActivate:

// Планировщик выбрал процесс для выполнения на процессоре.

if p.State != process.StateReady {

return false

}

p.State = process.StateActive

r.Planner.Remove(p)

case EventIORequest:

// Задание инициализирует операцию ввода-вывода: слово состояния

// процесса сохраняется, процесс переводится в «Инициализация IO».

if p.State != process.StateActive {

return false

}

p.State = process.StateInitIO

case EventIOStart:

// Процессор ВВ приступил к выполнению операции.

if p.State != process.StateInitIO {

return false

}

p.State = process.StateBlockedIO

case EventIOComplete:

// Сигнал прерывания от процессора ВВ: процесс снова готов

// к выполнению и помещается в очередь готовности.

if p.State != process.StateBlockedIO {

return false

}

p.State = process.StateReady

r.Planner.Add(p)

case EventTerminate:

// Завершение задания: выгрузка процесса.

if p.State != process.StateActive {

return false

}

r.Planner.Remove(p)

r.Memory.Free(*p.Task)

r.removeFromTable(p)

p.State = process.StateNone

r.Completed++

if r.Stats != nil {

r.Stats.OnComplete(p)

}

default:

return false

}

return true

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Terminate — подпрограмма завершения процесса, используемая процессором

// при выполнении команды завершения задания.

func (r *Regulator) Terminate(p *process.PSW) {

r.Process(p, EventTerminate)

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// FreeSlot сообщает, есть ли свободная запись в таблице слов состояний процессов.

func (r *Regulator) FreeSlot() bool {

return len(r.Table) < r.MaxProcesses

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// removeFromTable удаляет запись процесса из таблицы слов состояний процессов.

func (r *Regulator) removeFromTable(p *process.PSW) {

for i, t := range r.Table {

if t == p {

r.Table = append(r.Table[:i], r.Table[i+1:]...)

return

}

}

}

Файл internal/os/system.go:

Ядро модели: такт, диспетчеризация, генерация заданий.

package os

import (

"math/rand/v2"

"time"

"os_model/internal/cpu"

"os_model/internal/interrupt"

"os_model/internal/io"

"os_model/internal/memory"

"os_model/internal/process"

"os_model/internal/regulator"

"os_model/internal/stats"

)

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Параметры модели по умолчанию (если соответствующие поля Config не заполнены).

const (

DefaultMemorySize     = 8192 // общий объём моделируемой памяти

DefaultTickDurationMs = 1    // начальная длительность такта, мс

DefaultIOMaxDuration  = 10   // максимальная длительность ввода-вывода, тактов

)

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Параметры генерации заданий (значения по умолчанию на этапе компиляции;

// на этапе 8 будут читаться из файла параметров).

const (

TaskSizeMin = 100 // размер задания, единиц памяти

TaskSizeMax = 500

TaskCommandsMin = 10 // число команд задания

TaskCommandsMax = 20

TaskIOPercentMin = 0 // процент команд ввода-вывода

TaskIOPercentMax = 50

TaskBasePriorityMin = 1 // базовый приоритет

TaskBasePriorityMax = 10

)

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// MaxProcesses — число записей в таблице слов состояний процессов.

const MaxProcesses = 16

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Границы скорости моделирования: от 0,1 до 1000 тактов в секунду.

const (

minSpeed         = 0.1

maxSpeed         = 1000.0

speedStepPercent = 10

)

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Directive — управляющая директива оператора.

type Directive int

const (

DirectivePause     Directive = iota // приостановить моделирование

DirectiveResume                     // продолжить моделирование

DirectiveSpeedUp                    // увеличить скорость

DirectiveSpeedDown                  // уменьшить скорость

DirectiveQuit                       // завершить моделирование

)

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// LastTaskInfo — параметры последнего сгенерированного задания: выводятся

// подпрограммой индикации «Вывод параметров нового задания» (лабораторная

// работа 6). Задание может быть не загружено, если не хватило ресурсов.

type LastTaskInfo struct {

Task   process.Task // параметры задания

Loaded bool         // задание загружено в память

Reason string       // причина, по которой задание не загружено

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// System — ядро модели: связывает все компоненты и содержит главный цикл.

type System struct {

Memory     *memory.Allocator     // супервизор памяти

Regulator  *regulator.Regulator  // регулировщик (состояния процессов, планировщик)

Interrupts *interrupt.Supervisor // супервизор прерываний

CPU        *cpu.CPU              // центральный процессор

IO         *io.Processors        // подсистема ввода-вывода (процессоры ВВ)

Stats      *stats.Stats          // модуль статистики (лабораторная работа 6)

Config Config // параметры конфигурации

// LastTask — параметры последнего сгенерированного задания.

LastTask LastTaskInfo

Time int // глобальное время модели в тактах

// Управление работой модели.

Directives chan Directive // директивы оператора

Speed      float64        // текущая скорость модели, тактов в секунду

Paused     bool           // моделирование приостановлено

Quit       bool           // получена директива завершения

// OnTick вызывается каждый такт для индикации состояния модели

// (например, для отправки снимка в интерфейс). Может быть nil.

OnTick func(s *System)

nextTaskID int // счётчик идентификаторов заданий

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Init инициализирует структуры модели по значениям полей Config

// до запуска главного цикла.

func (sys *System) Init() {

// Значения по умолчанию для незаполненной (или невалидной) конфигурации.

if sys.Config.MemorySize <= 0 {

sys.Config.MemorySize = DefaultMemorySize

}

if sys.Config.TickDurationMs <= 0 {

sys.Config.TickDurationMs = DefaultTickDurationMs

}

if sys.Config.IOMaxDuration <= 0 {

sys.Config.IOMaxDuration = DefaultIOMaxDuration

}

// Создание подсистем и их связывание.

sys.Stats = &stats.Stats{}

sys.Memory = &memory.Allocator{TotalSize: sys.Config.MemorySize}

sys.Regulator = &regulator.Regulator{

Planner:      &regulator.Planner{},

Memory:       sys.Memory,

MaxProcesses: MaxProcesses,

Stats:        sys.Stats,

}

sys.Interrupts = &interrupt.Supervisor{}

sys.IO = &io.Processors{

Regulator:  sys.Regulator,

Interrupts: sys.Interrupts,

}

sys.CPU = &cpu.CPU{

IO:            sys.IO,

Processes:     sys.Regulator,

IOMaxDuration: sys.Config.IOMaxDuration,

}

if sys.Directives == nil {

sys.Directives = make(chan Directive, MaxProcesses)

}

sys.Time = 0

sys.nextTaskID = 0

sys.Paused = false

sys.Quit = false

sys.setSpeed(1000.0 / float64(sys.Config.TickDurationMs))

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// GenerateAndLoadTask — системный процесс загрузки задания: генерирует

// параметры нового задания и пытается загрузить его, если есть ресурсы

// (свободная запись в таблице слов состояний процессов и достаточная

// память). При успехе регулировщик создаёт процесс в состоянии «Готов».

// Возвращает true, если задание загружено.

func (sys *System) GenerateAndLoadTask() bool {

// Параметры нового задания (выводятся подпрограммой индикации

// «Вывод параметров нового задания»).

task := sys.generateTask()

sys.LastTask = LastTaskInfo{Task: task}

// Проверка места в таблице слов состояний процессов.

if !sys.Regulator.FreeSlot() {

sys.LastTask.Reason = "нет свободной записи в таблице PSW"

return false

}

// Новое задание загружается только при наличии свободной памяти.

if !sys.Memory.CheckAvailable(task.Size) {

sys.LastTask.Reason = "недостаточно свободной памяти"

return false

}

// Присваиваем идентификатор и выделяем память для задания.

sys.nextTaskID++

task.ID = sys.nextTaskID

if err := sys.Memory.Allocate(task); err != nil {

sys.LastTask.Reason = err.Error()

return false

}

sys.LastTask.Task = task

sys.LastTask.Loaded = true

// Порождаем процесс; состояние «Готов» устанавливает регулировщик.

psw := &process.PSW{

ID:              task.ID,

Task:            &task,

PC:              0,

DynamicPriority: task.BasePriority,

}

return sys.Regulator.Process(psw, regulator.EventLoad)

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// HandleDirectives обрабатывает директивы оператора:

// пауза, изменение скорости моделирования, завершение работы.

func (sys *System) HandleDirectives() {

for {

select {

case d := <-sys.Directives:

sys.applyDirective(d)

default:

return

}

}

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// RunLoop — главный цикл модели. В каждом такте выполняется подпрограмма

// DoOneTick (алгоритм одного такта моделирования), затем обрабатываются

// директивы оператора и обновляется индикация.

func (sys *System) RunLoop() {

// Цикл загрузки заданий для начала моделирования: загружается столько

// заданий, сколько помещается в память и в таблицу процессов.

for sys.GenerateAndLoadTask() {

}

for !sys.Quit {

if !sys.Paused {

sys.DoOneTick()

} else {

// На паузе изменения (директивы, скорость) тоже нужно показывать.

sys.notify()

}

sys.HandleDirectives()

if sys.Quit {

sys.notify() // завершающий снимок состояния

break

}

sys.sleep()

}

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// DoOneTick — выполнение одного такта моделирования в соответствии

// с алгоритмом одного такта модели ОС:

//

//    А  — инициализация цикла: выбрать процесс, сделать его активным

//         и восстановить слово состояния процесса;

//    Сб — сбор статистики за такт (времена процессов, занятость ЦПр,

//         длины очередей) — лабораторная работа 6;

//    Б1 — моделирование ЦПр: выполнить очередную команду активного процесса;

//    Б2 — моделирование процессоров ВВ: один такт операций ввода-вывода

//         и обработка прерываний от процессоров ВВ;

//    Б3 — моделирование прерываний по времени (только для алгоритма RR;

//         вариант 11 использует относительные приоритеты без вытеснения,

//         поэтому шаг отсутствует);

//    Б4 — проверка достигнутого состояния системы и вызов планировщика;

//    Б5 — обновление баз данных модели ОС;

//    Б6 — отображение изменений в состоянии системы.

func (sys *System) DoOneTick() {

sys.Time++

// А. Инициализация цикла.

if sys.CPU.State == cpu.StateIdle {

sys.dispatchProcess()

}

// Сб. Учёт статистики за текущий такт: состояние фиксируется после

// диспетчеризации и до выполнения команды.

sys.collectStats()

// Б1. Моделирование центрального процессора.

sys.CPU.Tick()

// Б2. Моделирование процессоров ввода-вывода и обработка прерываний.

sys.IO.TickIO(sys.Time)

sys.HandleInterrupts()

// Б3. Прерывания по времени не моделируются (см. комментарий выше).

// Б4. Проверка достигнутого состояния системы.

sys.CheckSystemState()

// Б5. Обновление баз данных модели ОС.

sys.Regulator.Planner.UpdatePriorities()

// Б6. Отображение изменений в состоянии системы.

sys.notify()

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// dispatchProcess — выбор планировщиком следующего процесса и передача его

// на выполнение: регулировщик переводит процесс в состояние «Активен»,

// процессор восстанавливает слово состояния процесса.

func (sys *System) dispatchProcess() bool {

p := sys.Regulator.Planner.SelectNext()

if p == nil {

return false

}

if !sys.Regulator.Process(p, regulator.EventActivate) {

return false

}

sys.Stats.OnDispatch(p.ID)

sys.CPU.ContextSwitch(p)

return true

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// collectStats — подпрограмма сбора статистики за такт (лабораторная

// работа 6): занятость центрального процессора, длины очередей и времена

// процессов по их состояниям.

func (sys *System) collectStats() {

sys.Stats.Collect(

sys.Time,

sys.CPU.State == cpu.StateWorking,

sys.Regulator.Table,

len(sys.Regulator.Planner.ReadyQueue),

len(sys.IO.Operations),

)

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// CheckSystemState — проверка достигнутого состояния системы (шаг Б4).

//

// Для всех процессоров: если резидентный процесс перестал быть активным

// (заблокирован или завершён), процессор освобождается; если процессор

// находится в состоянии «Ожидание», а список готовности не пуст, вызывается

// планировщик для выбора следующего процесса. Если готовых процессов нет,

// процессор переходит в состояние «Ожидание», а ОС порождает системный

// процесс загрузки нового задания, если есть ресурсы.

func (sys *System) CheckSystemState() {

// Резидентный процесс мог перестать быть активным: его состояние

// изменил регулировщик по событию ВВ или завершения.

if p := sys.CPU.ActiveProcess; p != nil && p.State != process.StateActive {

sys.CPU.Release()

}

if sys.CPU.State != cpu.StateIdle {

return

}

// Список готовности не пуст — планировщик выбирает следующий процесс.

if len(sys.Regulator.Planner.ReadyQueue) > 0 {

sys.dispatchProcess()

return

}

// Готовых процессов нет: ЦПр «Ожидает», ОС может загрузить одно новое

// задание (место в таблице PSW и достаточная память проверяются

// в GenerateAndLoadTask).

if sys.GenerateAndLoadTask() {

sys.dispatchProcess()

}

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// HandleInterrupts — супервизор прерываний: обрабатывает накопленные сигналы.

// Обработка сводится к вызову регулировщика, который изменяет состояния

// процессов (прерывание от процессора ВВ переводит процесс в «Готов»).

func (sys *System) HandleInterrupts() {

for _, signal := range sys.Interrupts.ExtractAll() {

switch signal.Type {

case interrupt.IOComplete:

sys.Regulator.Process(signal.Process, regulator.EventIOComplete)

}

}

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// generateTask генерирует параметры нового задания в заданных диапазонах

// (без идентификатора: идентификатор присваивается загруженному заданию).

func (sys *System) generateTask() process.Task {

return process.Task{

Size:          randomInRange(TaskSizeMin, TaskSizeMax),

TotalCommands: randomInRange(TaskCommandsMin, TaskCommandsMax),

IOPercent:     randomInRange(TaskIOPercentMin, TaskIOPercentMax),

BasePriority:  randomInRange(TaskBasePriorityMin, TaskBasePriorityMax),

}

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// applyDirective выполняет одну директиву оператора.

func (sys *System) applyDirective(d Directive) {

switch d {

case DirectivePause:

sys.Paused = true

case DirectiveResume:

sys.Paused = false

case DirectiveSpeedUp:

sys.changeSpeed(speedStepPercent)

case DirectiveSpeedDown:

sys.changeSpeed(-speedStepPercent)

case DirectiveQuit:

sys.Quit = true

}

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// changeSpeed изменяет скорость модели на заданное число процентов.

func (sys *System) changeSpeed(percent int) {

sys.setSpeed(sys.Speed * float64(100+percent) / 100)

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// setSpeed устанавливает скорость модели (тактов в секунду)

// в допустимых пределах.

func (sys *System) setSpeed(speed float64) {

if speed < minSpeed {

speed = minSpeed

}

if speed > maxSpeed {

speed = maxSpeed

}

sys.Speed = speed

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// notify вызывает обработчик индикации, если он установлен.

func (sys *System) notify() {

if sys.OnTick != nil {

sys.OnTick(sys)

}

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// sleep выполняет программную задержку в соответствии со скоростью модели.

func (sys *System) sleep() {

if sys.Speed <= 0 {

return

}

time.Sleep(time.Duration(float64(time.Second) / sys.Speed))

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// randomInRange возвращает случайное число из диапазона [min, max].

func randomInRange(min, max int) int {

if max <= min {

return min

}

return min + rand.IntN(max-min+1)

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

Файл internal/os/snapshot.go:

Снимок состояния для индикации.

package os

import (

"os_model/internal/interrupt"

"os_model/internal/io"

"os_model/internal/process"

)

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// ProcessInfo — данные одного процесса для индикации.

type ProcessInfo struct {

ID              int `json:"id"`

Size            int `json:"size"`

PC              int `json:"pc"`

TotalCommands   int `json:"totalCommands"`

IOPercent       int `json:"ioPercent"`

State           int `json:"state"`

DynamicPriority int `json:"dynamicPriority"`

BasePriority    int `json:"basePriority"`

// Времена процесса, тактов (лабораторная работа 6).

WaitTicks  int `json:"waitTicks"`  // ожидание в очереди готовности

ExecTicks  int `json:"execTicks"`  // выполнение на ЦПр

IOTicks    int `json:"ioTicks"`    // «Инициализация IO» и «Блокирован»

Turnaround int `json:"turnaround"` // оборотное время от загрузки

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// OperationInfo — данные одной операции ввода-вывода (занятого процессора ВВ).

type OperationInfo struct {

ProcessorID int `json:"processorId"` // номер процессора ВВ

ProcessID   int `json:"processId"`   // обслуживаемый процесс

State       int `json:"state"`       // «Инициализация IO» или «Блокирован»

TicksLeft   int `json:"ticksLeft"`   // осталось тактов

TotalTicks  int `json:"totalTicks"`  // полная длительность операции

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// InterruptInfo — данные сигнала прерывания для индикации.

type InterruptInfo struct {

Type      int `json:"type"`      // тип прерывания

Time      int `json:"time"`      // такт модели

ProcessID int `json:"processId"` // процесс, которого касается прерывание

SourceID  int `json:"sourceId"`  // номер источника (процессора ВВ)

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// TaskParams — диапазоны генерации заданий (входные параметры модели).

type TaskParams struct {

SizeMin      int `json:"sizeMin"`

SizeMax      int `json:"sizeMax"`

CommandsMin  int `json:"commandsMin"`

CommandsMax  int `json:"commandsMax"`

IOPercentMin int `json:"ioPercentMin"`

IOPercentMax int `json:"ioPercentMax"`

PriorityMin  int `json:"priorityMin"`

PriorityMax  int `json:"priorityMax"`

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// TaskInfo — параметры нового (последнего сгенерированного) задания.

type TaskInfo struct {

ID            int    `json:"id"`

Size          int    `json:"size"`

TotalCommands int    `json:"totalCommands"`

IOPercent     int    `json:"ioPercent"`

BasePriority  int    `json:"basePriority"`

Loaded        bool   `json:"loaded"` // задание загружено в память

Reason        string `json:"reason"` // причина, если загрузить не удалось

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// StatsInfo — статистика модели для индикации (лабораторная работа 6).

type StatsInfo struct {

// Центральный процессор.

CPUBusy        int     `json:"cpuBusy"`        // тактов процессор выполнял команды

CPUIdle        int     `json:"cpuIdle"`        // тактов процессор простаивал

CPUUtilization float64 `json:"cpuUtilization"` // полезная загрузка ЦПр, %

// Длины очередей.

ReadyLen  int     `json:"readyLen"`  // текущая длина очереди готовности

ReadyAvg  float64 `json:"readyAvg"`  // средняя длина очереди готовности

ReadyMax  int     `json:"readyMax"`  // максимальная длина очереди

IOBusy    int     `json:"ioBusy"`    // занятых процессоров ВВ сейчас

IOBusyAvg float64 `json:"ioBusyAvg"` // среднее число занятых процессоров ВВ

IOBusyMax int     `json:"ioBusyMax"` // максимум занятых процессоров ВВ

// Производительность системы: выполненных заданий на 1000 тактов.

Throughput float64 `json:"throughput"`

// Последовательность выполнения процессов на ЦПр (до 16 номеров).

ExecHistory []int `json:"execHistory"`

// Средние входные параметры загруженных заданий.

LoadedCount  int     `json:"loadedCount"`

AvgSize      float64 `json:"avgSize"`

AvgCommands  float64 `json:"avgCommands"`

AvgIOPercent float64 `json:"avgIoPercent"`

AvgPriority  float64 `json:"avgPriority"`

// Средние выходные параметры завершённых процессов.

CompletedCount int     `json:"completedCount"`

AvgWait        float64 `json:"avgWait"`       // ожидание, тактов

AvgExec        float64 `json:"avgExec"`       // выполнение на ЦПр, тактов

AvgIO          float64 `json:"avgIo"`         // ввод-вывод, тактов

AvgTurnaround  float64 `json:"avgTurnaround"` // оборотное время, тактов

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Snapshot — снимок состояния модели для индикации в интерфейсе.

type Snapshot struct {

Time      int     `json:"time"`

Speed     float64 `json:"speed"`

Paused    bool    `json:"paused"`

Quit      bool    `json:"quit"`

Generated int     `json:"generated"`

Completed int     `json:"completed"`

MemoryTotal int `json:"memoryTotal"`

MemoryUsed  int `json:"memoryUsed"`

CPUState        int `json:"cpuState"`        // 0 — ожидание, 1 — работа

ActiveID        int `json:"activeId"`        // 0 — нет активного процесса

CommandType     int `json:"commandType"`     // 0 — вычислительная, 1 — IO, 2 — завершение

CommandCode     int `json:"commandCode"`     // код вычислительной операции

CommandAddr1    int `json:"commandAddr1"`    // адрес первого операнда

CommandAddr2    int `json:"commandAddr2"`    // адрес второго операнда

CommandDuration int `json:"commandDuration"` // длительность операции IO, тактов

// Прерывания: счётчик обработанных сигналов и журнал последних.

InterruptsHandled int             `json:"interruptsHandled"`

InterruptLog      []InterruptInfo `json:"interruptLog"`

MaxProcesses int `json:"maxProcesses"`

Ready      []ProcessInfo   `json:"ready"`      // очередь готовности

Operations []OperationInfo `json:"operations"` // занятые процессоры ВВ

Processes  []ProcessInfo   `json:"processes"`  // таблица PSW

TaskParams TaskParams `json:"taskParams"`

LastTask   TaskInfo   `json:"lastTask"` // параметры нового задания

Stats      StatsInfo  `json:"stats"`    // статистика модели (лаб. 6)

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// Snapshot формирует снимок текущего состояния модели.

func (sys *System) Snapshot() Snapshot {

snap := Snapshot{

Time:              sys.Time,

Speed:             sys.Speed,

Paused:            sys.Paused,

Quit:              sys.Quit,

Generated:         sys.nextTaskID,

Completed:         sys.Regulator.Completed,

MemoryTotal:       sys.Memory.TotalSize,

MemoryUsed:        sys.Memory.UsedSize,

CPUState:          int(sys.CPU.State),

InterruptsHandled: sys.Interrupts.Handled,

MaxProcesses:      MaxProcesses,

TaskParams: TaskParams{

SizeMin:      TaskSizeMin,

SizeMax:      TaskSizeMax,

CommandsMin:  TaskCommandsMin,

CommandsMax:  TaskCommandsMax,

IOPercentMin: TaskIOPercentMin,

IOPercentMax: TaskIOPercentMax,

PriorityMin:  TaskBasePriorityMin,

PriorityMax:  TaskBasePriorityMax,

},

}

// Команда актуальна только при активном процессе.

if p := sys.CPU.ActiveProcess; p != nil {

snap.ActiveID = p.ID

snap.CommandType = int(sys.CPU.CurrentCommand.Type)

snap.CommandCode = int(sys.CPU.CurrentCommand.Code)

snap.CommandAddr1 = sys.CPU.CurrentCommand.Address1

snap.CommandAddr2 = sys.CPU.CurrentCommand.Address2

snap.CommandDuration = sys.CPU.CurrentCommand.Duration

}

snap.LastTask = TaskInfo{

ID:            sys.LastTask.Task.ID,

Size:          sys.LastTask.Task.Size,

TotalCommands: sys.LastTask.Task.TotalCommands,

IOPercent:     sys.LastTask.Task.IOPercent,

BasePriority:  sys.LastTask.Task.BasePriority,

Loaded:        sys.LastTask.Loaded,

Reason:        sys.LastTask.Reason,

}

snap.Stats = sys.statsInfo()

snap.Ready = processInfos(sys.Regulator.Planner.ReadyQueue, sys.Time)

snap.Operations = operationInfos(sys.IO.Operations)

snap.Processes = processInfos(sys.Regulator.Table, sys.Time)

snap.InterruptLog = interruptInfos(sys.Interrupts.Log)

return snap

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// statsInfo собирает статистику модели в данные для индикации.

func (sys *System) statsInfo() StatsInfo {

return StatsInfo{

CPUBusy:        sys.Stats.CPUBusy,

CPUIdle:        sys.Stats.CPUIdle,

CPUUtilization: sys.Stats.CPUUtilization(),

ReadyLen:       len(sys.Regulator.Planner.ReadyQueue),

ReadyAvg:       sys.Stats.AvgReadyQueue(),

ReadyMax:       sys.Stats.ReadyMax,

IOBusy:         len(sys.IO.Operations),

IOBusyAvg:      sys.Stats.AvgIOBusy(),

IOBusyMax:      sys.Stats.IOBusyMax,

Throughput:     sys.Stats.Throughput(),

ExecHistory:    sys.Stats.History(),

LoadedCount:    sys.Stats.LoadedCount,

AvgSize:        sys.Stats.AvgSize(),

AvgCommands:    sys.Stats.AvgCommands(),

AvgIOPercent:   sys.Stats.AvgIOPercent(),

AvgPriority:    sys.Stats.AvgPriority(),

CompletedCount: sys.Stats.CompletedCount,

AvgWait:        sys.Stats.AvgWait(),

AvgExec:        sys.Stats.AvgExec(),

AvgIO:          sys.Stats.AvgIO(),

AvgTurnaround:  sys.Stats.AvgTurnaround(),

}

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// processInfos преобразует список PSW в данные для индикации.

// now — текущий такт модели: по нему вычисляется оборотное время.

func processInfos(psws []*process.PSW, now int) []ProcessInfo {

infos := make([]ProcessInfo, 0, len(psws))

for _, p := range psws {

infos = append(infos, ProcessInfo{

ID:              p.ID,

Size:            p.Task.Size,

PC:              p.PC,

TotalCommands:   p.Task.TotalCommands,

IOPercent:       p.Task.IOPercent,

State:           int(p.State),

DynamicPriority: p.DynamicPriority,

BasePriority:    p.Task.BasePriority,

WaitTicks:       p.WaitTicks,

ExecTicks:       p.ExecTicks,

IOTicks:         p.IOTicks,

Turnaround:      now - p.LoadedAt,

})

}

return infos

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// operationInfos преобразует операции ввода-вывода в данные для индикации.

func operationInfos(operations []*io.Operation) []OperationInfo {

infos := make([]OperationInfo, 0, len(operations))

for _, op := range operations {

infos = append(infos, OperationInfo{

ProcessorID: op.ProcessorID,

ProcessID:   op.Process.ID,

State:       int(op.Process.State),

TicksLeft:   op.TicksLeft,

TotalTicks:  op.TotalTicks,

})

}

return infos

}

// ----------------------------------------------------------------------------------------

// interruptInfos преобразует журнал прерываний в данные для индикации.

func interruptInfos(signals []interrupt.Signal) []InterruptInfo {

infos := make([]InterruptInfo, 0, len(signals))

for _, s := range signals {

info := InterruptInfo{

Type:     int(s.Type),

Time:     s.Time,

SourceID: s.SourceID,

}

if s.Process != nil {

info.ProcessID = s.Process.ID

}

infos = append(infos, info)

}

return infos

}

Файл frontend/dist/index.html:

Разметка единого экрана индикации.

<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="UTF-8" />

<title>Модель ОС — вариант 11</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css" />

</head>

<body>

<div class="app">

<!-- Постоянная информация: заголовок, состояние модели, язык управления -->

<header class="masthead">

<div class="masthead-title">

<h1>Модель операционной системы</h1>

<p>Вариант 11 — относительные и динамические приоритеты</p>

</div>

<dl class="run-state">

<div>

<dt>Модельное время</dt>

<dd class="mono" id="m-time">0</dd>

<span class="unit">такт</span>

</div>

<div>

<dt>Скорость</dt>

<dd class="mono" id="m-speed">10</dd>

<span class="unit">такт/с</span>

</div>

<div>

<dt>Состояние</dt>

<dd class="state st-active" id="m-status">Работа</dd>

</div>

</dl>

<div class="controls">

<button type="button" id="btn-pause">Пауза</button>

<button type="button" id="btn-slower" title="Уменьшить скорость (−)">−</button>

<button type="button" id="btn-faster" title="Увеличить скорость (+)">+</button>

<button type="button" id="btn-quit" class="danger" title="Завершить моделирование (Q)">Завершить</button>

</div>

<p class="control-help">

Управление: <kbd>Space</kbd> — пауза / продолжить,

<kbd>+</kbd> <kbd>−</kbd> — скорость ± 10 %,

<kbd>Q</kbd> — завершить моделирование

</p>

</header>

<main class="grid">

<!-- Вывод параметров системы -->

<section class="panel span-5">

<header class="panel-head">

<h2>Параметры системы</h2>

</header>

<div class="panel-body">

<dl class="kv two-col">

<div><dt>Загружено заданий</dt><dd class="mono" id="sys-generated">0</dd></div>

<div><dt>Выполнено заданий</dt><dd class="mono" id="sys-completed">0</dd></div>

<div><dt>Таблица PSW</dt><dd class="mono" id="sys-table">0 / 16</dd></div>

<div><dt>Прерываний обработано</dt><dd class="mono" id="sys-int">0</dd></div>

<div><dt>Очередь готовности, текущая / средняя / макс.</dt><dd class="mono" id="sys-ready">0 / 0 / 0</dd></div>

<div><dt>Процессоры ВВ, занято / среднее / макс.</dt><dd class="mono" id="sys-io">0 / 0 / 0</dd></div>

<div><dt>Производительность, заданий на 1000 тактов</dt><dd class="mono" id="sys-throughput">0</dd></div>

<div><dt>Свободная память</dt><dd class="mono" id="mem-free">0</dd></div>

</dl>

<div class="memory">

<div class="meter"><i id="mem-bar"></i></div>

<span class="memory-text mono"><span id="mem-used">0</span> / <span id="mem-total">0</span> ед. занято, <span id="mem-percent">0 %</span></span>

</div>

</div>

</section>

<!-- Вывод параметров центрального процессора -->

<section class="panel span-4">

<header class="panel-head">

<h2>Параметры центрального процессора</h2>

<span class="state st-none" id="cpu-state">Ожидание</span>

</header>

<div class="panel-body">

<dl class="kv">

<div><dt>Активный процесс</dt><dd class="mono" id="cpu-active">—</dd></div>

<div><dt>Выполняемая команда</dt><dd class="mono" id="cpu-command">—</dd></div>

<div><dt>Занят / простой, тактов</dt><dd class="mono" id="cpu-busy">0 / 0</dd></div>

<div><dt>Полезная загрузка</dt><dd class="mono" id="cpu-load">0 %</dd></div>

</dl>

<div class="meter"><i id="cpu-load-bar"></i></div>

</div>

</section>

<!-- Вывод параметров нового задания -->

<section class="panel span-3">

<header class="panel-head">

<h2>Параметры нового задания</h2>

<span class="state st-none" id="task-status">—</span>

</header>

<div class="panel-body">

<dl class="kv two-col">

<div><dt>Номер</dt><dd class="mono" id="task-id">—</dd></div>

<div><dt>Приоритет</dt><dd class="mono" id="task-priority">—</dd></div>

<div><dt>Размер</dt><dd class="mono" id="task-size">—</dd></div>

<div><dt>Команд</dt><dd class="mono" id="task-commands">—</dd></div>

<div><dt>Команд ВВ</dt><dd class="mono" id="task-io">—</dd></div>

</dl>

<p class="hint hint-error" id="task-reason" hidden></p>

<p class="hint" id="task-ranges">—</p>

</div>

</section>

<!-- Вывод параметров процессов (все процессы на одном окне) -->

<section class="panel span-12">

<header class="panel-head">

<h2>Параметры процессов (таблица PSW)</h2>

<span class="badge mono" id="proc-count">0 / 16</span>

</header>

<div class="panel-body">

<div class="table-wrap">

<table class="table" id="proc-table">

<thead>

<tr>

<th>№</th><th>Состояние</th><th>PC</th><th>Команд</th><th>Размер</th>

<th>ВВ, %</th><th>Приоритет база → динамика</th>

<th>Ожидание</th><th>ЦПр</th><th>ВВ</th><th>Оборот</th>

</tr>

</thead>

<tbody></tbody>

</table>

</div>

<div class="empty" id="proc-empty">Нет загруженных процессов</div>

</div>

</section>

<!-- Вывод средних значений параметров процессов -->

<section class="panel span-5">

<header class="panel-head">

<h2>Средние значения параметров процессов</h2>

</header>

<div class="panel-body">

<div class="avg-block">

<h3>Входные параметры <span class="badge mono" id="avg-loaded-count">0 заданий</span></h3>

<dl class="kv two-col">

<div><dt>Размер</dt><dd class="mono" id="avg-size">0</dd></div>

<div><dt>Команд</dt><dd class="mono" id="avg-commands">0</dd></div>

<div><dt>Команд ВВ</dt><dd class="mono" id="avg-io-percent">0 %</dd></div>

<div><dt>Базовый приоритет</dt><dd class="mono" id="avg-priority">0</dd></div>

</dl>

</div>

<div class="avg-block">

<h3>Выходные параметры <span class="badge mono" id="avg-completed-count">0 процессов</span></h3>

<dl class="kv two-col">

<div><dt>Время ожидания, тактов</dt><dd class="mono" id="avg-wait">0</dd></div>

<div><dt>Время выполнения, тактов</dt><dd class="mono" id="avg-exec">0</dd></div>

<div><dt>Время ВВ, тактов</dt><dd class="mono" id="avg-io">0</dd></div>

<div><dt>Оборотное время, тактов</dt><dd class="mono" id="avg-turnaround">0</dd></div>

</dl>

</div>

</div>

</section>

<!-- Вывод последовательности выполнения процессов на процессоре -->

<section class="panel span-7">

<header class="panel-head">

<h2>Последовательность выполнения процессов на процессоре</h2>

<span class="badge mono" id="history-count">0 / 16</span>

</header>

<div class="panel-body">

<div class="history" id="exec-history"></div>

<p class="hint">

Номера процессов в порядке их выбора планировщиком на ЦПр; хранятся

16 последних. Повторный номер — процесс вернулся на процессор после

ввода-вывода или ожидания.

</p>

</div>

</section>

<!-- Очередь готовности -->

<section class="panel span-5">

<header class="panel-head">

<h2>Очередь готовности</h2>

<span class="badge mono" id="ready-count">0</span>

</header>

<div class="panel-body">

<div class="table-wrap">

<table class="table" id="ready-table">

<thead>

<tr><th>№</th><th>Состояние</th><th>PC</th><th>Размер</th><th>Динамический приоритет</th></tr>

</thead>

<tbody></tbody>

</table>

</div>

<div class="empty" id="ready-empty">Очередь пуста</div>

</div>

</section>

<!-- Процессоры ввода-вывода -->

<section class="panel span-4">

<header class="panel-head">

<h2>Процессоры ввода-вывода</h2>

<span class="badge mono" id="io-count">0</span>

</header>

<div class="panel-body">

<div class="table-wrap">

<table class="table" id="io-table">

<thead>

<tr><th>Процессор</th><th>Процесс</th><th>Состояние</th><th>Тактов</th><th>Прогресс</th></tr>

</thead>

<tbody></tbody>

</table>

</div>

<div class="empty" id="io-empty">Нет активных операций ввода-вывода</div>

</div>

</section>

<!-- Прерывания -->

<section class="panel span-3">

<header class="panel-head">

<h2>Прерывания</h2>

<span class="badge mono" id="int-count">0</span>

</header>

<div class="panel-body">

<div class="table-wrap">

<table class="table" id="int-table">

<thead>

<tr><th>Такт</th><th>Тип</th><th>Источник</th><th>Процесс</th></tr>

</thead>

<tbody></tbody>

</table>

</div>

<div class="empty" id="int-empty">Прерываний ещё не было</div>

</div>

</section>

</main>

<footer class="footer">

<span>Диспетчеризация: <code>P = argmax(DynamicPriority)</code>, выбор только при освобождении ЦПр · приоритет в очереди: <code>DynamicPriority += Size</code> каждый такт</span>

<span>Полезная загрузка ЦПр = <code>T<sub>занят</sub> / T</code> · производительность = <code>N<sub>выполнено</sub> / T · 1000</code> · оборотное время = <code>t<sub>завершения</sub> − t<sub>загрузки</sub></code></span>

</footer>

</div>

<script src="app.js"></script>

</body>

</html>

Файл frontend/dist/app.js:

Подпрограммы отрисовки интерфейса.

// ============================================================================

// Модель ОС — интерфейс (вариант 11).

//

// Обмен с ядром идёт через события Wails:

//   os:update    — снимок состояния из ядра (Go → JS);

//   os:directive — управляющие директивы оператора (JS → Go).

//

// Разделы индикации соответствуют лабораторной работе 6: параметры системы,

// параметры нового задания, параметры центрального процессора, параметры

// процессов, последовательность выполнения процессов и средние значения.

// ============================================================================

"use strict";

const STATE_NAMES = ["Отсутствует", "Готов", "Активен", "Инициализация IO", "Блокирован"];

const STATE_CLASSES = ["st-none", "st-ready", "st-active", "st-io-init", "st-blocked"];

const CPU_NAMES = ["Ожидание", "Работа"];

const OP_NAMES = ["+", "−", "×", "÷"];

const INTERRUPT_NAMES = ["окончание ВВ", "таймер"];

const $ = (id) => document.getElementById(id);

let paused = false;

let finished = false;

// ----------------------------------------------------------------------------

// Отправка директив в ядро

// ----------------------------------------------------------------------------

function send(name) {

if (window.runtime) {

window.runtime.EventsEmit("os:directive", name);

}

}

$("btn-pause").addEventListener("click", () => send(paused ? "resume" : "pause"));

$("btn-slower").addEventListener("click", () => send("speed-down"));

$("btn-faster").addEventListener("click", () => send("speed-up"));

$("btn-quit").addEventListener("click", () => {

if (!finished && confirm("Завершить моделирование?")) {

send("quit");

}

});

window.addEventListener("keydown", (event) => {

if (finished || event.repeat) {

return;

}

if (event.code === "Space") {

event.preventDefault();

send(paused ? "resume" : "pause");

return;

}

if (event.key === "+" || event.key === "=") {

send("speed-up");

return;

}

if (event.key === "-" || event.key === "_") {

send("speed-down");

return;

}

if ("qQйЙ".includes(event.key) && confirm("Завершить моделирование?")) {

send("quit");

}

});

// ----------------------------------------------------------------------------

// Вспомогательные функции отображения

// ----------------------------------------------------------------------------

function setText(id, value) {

const el = $(id);

if (el) {

el.textContent = value;

}

}

// fmtInt — целое число в русской локали; fmt1 — число с одним знаком после запятой.

function fmtInt(value) {

return Number(value ?? 0).toLocaleString("ru-RU", { maximumFractionDigits: 0 });

}

function fmt1(value) {

return Number(value ?? 0).toLocaleString("ru-RU", {

minimumFractionDigits: 1,

maximumFractionDigits: 1,

});

}

function stateMark(state) {

const name = STATE_NAMES[state] ?? "?";

const cls = STATE_CLASSES[state] ?? "st-none";

return `<span class="state ${cls}">${name}</span>`;

}

function commandText(snapshot) {

if (!snapshot.activeId) {

return "—";

}

switch (snapshot.commandType) {

case 0:

return `вычислительная: ${OP_NAMES[snapshot.commandCode] ?? "?"} (A1=${snapshot.commandAddr1}, A2=${snapshot.commandAddr2})`;

case 1:

return `ввод-вывод: ${snapshot.commandDuration} такт.`;

case 2:

return "завершение задания";

default:

return "—";

}

}

// renderRows отрисовывает таблицу или заглушку «нет данных», чтобы панель

// не «дёргалась» при изменении числа строк.

function renderRows(tableId, rows, emptyId, rowBuilder) {

const tbody = $(tableId).querySelector("tbody");

tbody.innerHTML = rows.map(rowBuilder).join("");

$(tableId).parentElement.style.display = rows.length ? "" : "none";

$(emptyId).style.display = rows.length ? "none" : "flex";

}

// ----------------------------------------------------------------------------

// Разделы индикации

// ----------------------------------------------------------------------------

function renderHeader(snapshot) {

paused = snapshot.paused;

finished = snapshot.quit;

setText("m-time", fmtInt(snapshot.time));

setText("m-speed", fmt1(snapshot.speed));

const status = $("m-status");

if (snapshot.quit) {

status.textContent = "Завершено";

status.className = "state st-none";

} else if (snapshot.paused) {

status.textContent = "Пауза";

status.className = "state st-blocked";

} else {

status.textContent = "Работа";

status.className = "state st-active";

}

$("btn-pause").textContent = snapshot.paused ? "Продолжить" : "Пауза";

$("btn-pause").disabled = snapshot.quit;

$("btn-slower").disabled = snapshot.quit;

$("btn-faster").disabled = snapshot.quit;

$("btn-quit").disabled = snapshot.quit;

}

function renderSystem(snapshot) {

const stats = snapshot.stats ?? {};

const free = snapshot.memoryTotal - snapshot.memoryUsed;

const percent = snapshot.memoryTotal

? Math.round((snapshot.memoryUsed / snapshot.memoryTotal) * 100)

: 0;

setText("sys-generated", fmtInt(snapshot.generated));

setText("sys-completed", fmtInt(snapshot.completed));

setText("sys-table", `${snapshot.processes.length} / ${snapshot.maxProcesses}`);

setText("sys-int", fmtInt(snapshot.interruptsHandled));

setText(

"sys-ready",

`${fmtInt(stats.readyLen)} / ${fmt1(stats.readyAvg)} / ${fmtInt(stats.readyMax)}`

);

setText(

"sys-io",

`${fmtInt(stats.ioBusy)} / ${fmt1(stats.ioBusyAvg)} / ${fmtInt(stats.ioBusyMax)}`

);

setText("sys-throughput", fmt1(stats.throughput));

$("mem-bar").style.width = percent + "%";

setText("mem-percent", percent + " %");

setText("mem-used", fmtInt(snapshot.memoryUsed));

setText("mem-free", fmtInt(free));

setText("mem-total", fmtInt(snapshot.memoryTotal));

}

function renderCPU(snapshot) {

const stats = snapshot.stats ?? {};

const cpuState = $("cpu-state");

cpuState.textContent = CPU_NAMES[snapshot.cpuState] ?? "—";

cpuState.className = "state " + (snapshot.cpuState === 1 ? "st-active" : "st-none");

setText("cpu-active", snapshot.activeId ? `#${snapshot.activeId}` : "—");

setText("cpu-command", commandText(snapshot));

setText("cpu-busy", `${fmtInt(stats.cpuBusy)} / ${fmtInt(stats.cpuIdle)}`);

setText("cpu-load", fmt1(stats.cpuUtilization) + " %");

const load = Math.max(0, Math.min(100, stats.cpuUtilization ?? 0));

$("cpu-load-bar").style.width = load + "%";

}

function renderTask(snapshot) {

const task = snapshot.lastTask ?? {};

// Задание может быть ещё не загружено (нет места в таблице PSW или

// памяти) — тогда выводится заявка без номера и со статусом ошибки.

const hasTask = task.size > 0 || task.totalCommands > 0;

const status = $("task-status");

if (!hasTask) {

status.textContent = "—";

status.className = "state st-none";

status.removeAttribute("title");

} else if (task.loaded) {

status.textContent = "Загружено";

status.className = "state st-active";

status.removeAttribute("title");

} else {

status.textContent = "Не загружено";

status.className = "state st-blocked";

status.title = task.reason ?? "";

}

const reason = $("task-reason");

if (hasTask && !task.loaded && task.reason) {

reason.textContent = "Причина: " + task.reason;

reason.hidden = false;

} else {

reason.textContent = "";

reason.hidden = true;

}

setText("task-id", task.id ? `#${task.id}` : "заявка");

setText("task-size", hasTask ? fmtInt(task.size) : "—");

setText("task-commands", hasTask ? fmtInt(task.totalCommands) : "—");

setText("task-io", hasTask ? task.ioPercent + " %" : "—");

setText("task-priority", hasTask ? fmtInt(task.basePriority) : "—");

const tp = snapshot.taskParams ?? {};

setText(

"task-ranges",

`Диапазоны генерации: размер ${tp.sizeMin}–${tp.sizeMax} ед. · команд ${tp.commandsMin}–${tp.commandsMax} · ВВ ${tp.ioPercentMin}–${tp.ioPercentMax} % · приоритет ${tp.priorityMin}–${tp.priorityMax}`

);

}

function renderAverages(snapshot) {

const stats = snapshot.stats ?? {};

setText("avg-loaded-count", fmtInt(stats.loadedCount) + " загружено");

setText("avg-size", fmt1(stats.avgSize));

setText("avg-commands", fmt1(stats.avgCommands));

setText("avg-io-percent", fmt1(stats.avgIoPercent) + " %");

setText("avg-priority", fmt1(stats.avgPriority));

setText("avg-completed-count", fmtInt(stats.completedCount) + " завершено");

setText("avg-wait", fmt1(stats.avgWait));

setText("avg-exec", fmt1(stats.avgExec));

setText("avg-io", fmt1(stats.avgIo));

setText("avg-turnaround", fmt1(stats.avgTurnaround));

}

function renderHistory(snapshot) {

const history = (snapshot.stats ?? {}).execHistory ?? [];

const box = $("exec-history");

if (!history.length) {

box.innerHTML = `<span class="empty-steps">процессы на ЦПр ещё не выбирались</span>`;

} else {

box.innerHTML = history

.map((id, index) =>

index === history.length - 1

? `<span class="step current">${id}</span>`

: `<span class="step">${id}</span>`

)

.join("");

}

setText("history-count", `${history.length} / 16`);

}

function renderReady(snapshot) {

const rows = snapshot.ready ?? [];

setText("ready-count", fmtInt(rows.length));

renderRows("ready-table", rows, "ready-empty", (p) => `

<tr>

<td class="mono">#${p.id}</td>

<td>${stateMark(p.state)}</td>

<td class="mono">${p.pc}</td>

<td class="mono">${p.size}</td>

<td class="mono">${p.dynamicPriority}</td>

</tr>`);

}

function renderIO(snapshot) {

const rows = snapshot.operations ?? [];

setText("io-count", fmtInt(rows.length));

renderRows("io-table", rows, "io-empty", (op) => {

const done = op.totalTicks > 0

? Math.round(((op.totalTicks - op.ticksLeft) / op.totalTicks) * 100)

: 0;

return `

<tr>

<td class="mono">#${op.processorId}</td>

<td class="mono">#${op.processId}</td>

<td>${stateMark(op.state)}</td>

<td class="mono">${op.ticksLeft} / ${op.totalTicks}</td>

<td class="mono">${done} %</td>

</tr>`;

});

}

function renderInterrupts(snapshot) {

const rows = [...(snapshot.interruptLog ?? [])].reverse();

setText("int-count", fmtInt(snapshot.interruptsHandled));

renderRows("int-table", rows, "int-empty", (s) => `

<tr>

<td class="mono">${s.time}</td>

<td>${INTERRUPT_NAMES[s.type] ?? "?"}</td>

<td class="mono">ВВ #${s.sourceId}</td>

<td class="mono">#${s.processId}</td>

</tr>`);

}

function renderProcesses(snapshot) {

const rows = snapshot.processes ?? [];

setText("proc-count", `${rows.length} / ${snapshot.maxProcesses}`);

renderRows("proc-table", rows, "proc-empty", (p) => `

<tr class="${p.state === 2 ? "row-active" : ""}">

<td class="mono">#${p.id}</td>

<td>${stateMark(p.state)}</td>

<td class="mono">${p.pc}</td>

<td class="mono">${p.totalCommands}</td>

<td class="mono">${p.size}</td>

<td class="mono">${p.ioPercent} %</td>

<td class="mono">${p.basePriority} → ${p.dynamicPriority}</td>

<td class="mono">${p.waitTicks}</td>

<td class="mono">${p.execTicks}</td>

<td class="mono">${p.ioTicks}</td>

<td class="mono">${p.turnaround}</td>

</tr>`);

}

// ----------------------------------------------------------------------------

// Отрисовка снимка состояния

// ----------------------------------------------------------------------------

function render(snapshot) {

renderHeader(snapshot);

renderSystem(snapshot);

renderCPU(snapshot);

renderTask(snapshot);

renderAverages(snapshot);

renderHistory(snapshot);

renderReady(snapshot);

renderIO(snapshot);

renderInterrupts(snapshot);

renderProcesses(snapshot);

}

// ----------------------------------------------------------------------------

// Приём снимков состояния из ядра

// ----------------------------------------------------------------------------

if (window.runtime) {

window.runtime.EventsOn("os:update", render);

} else {

console.warn("Wails runtime не найден — запустите приложение через wails dev / wails build");

}

Результат

В соответствии с индивидуальным заданием (вариант 11 — относительные и динамические приоритеты) получены следующие результаты.

Формула выбора следующего процесса для обслуживания на ЦПр — процесс с наибольшим динамическим приоритетом:

P = argmax(DynamicPriority),

выбор выполняется только при освобождении ЦПр (активный процесс не вытесняется), динамический приоритет ожидающего процесса увеличивается каждый такт:

DynamicPriority = DynamicPriority + Size.

Показатели эффективности распределения времени, выводимые моделью:

полезная загрузка ЦПр = T_занят / T · 100 %;

производительность системы = N_выполнено / T · 1000;

средняя длина очереди готовности = Σ L / T,   максимальная длина = L_max;

среднее время ожидания = Σ WaitTicks / M,   среднее время выполнения = Σ ExecTicks / M;

среднее время ВВ = Σ IOTicks / M,   среднее оборотное время = Σ (t_завер − t_загр) / M,

где T — модельное время в тактах, M — число завершённых процессов.

Рисунок 6 — Общий вид модели ОС (все данные на одном экране)

На рисунке 6 приведён общий вид модели: вся информация располагается на одном экране и обновляется без смещения элементов. Показан момент модельного времени 80 такт: загружено 16 заданий, выполнено 3, в таблице PSW находятся 13 процессов, занято 3775 единиц памяти из 8192. Полезная загрузка ЦПр составляет 100 % — в очереди готовности постоянно были процессы; производительность — 37,5 задания на 1000 тактов. В очереди готовности 11 процессов (средняя длина за прогон 12,4, максимум 15), занят один процессор ВВ (максимум за прогон — 5).

Рисунок 7 — Постоянная информация, параметры системы, ЦПр и нового задания

На рисунке 7 видны постоянная информация (заголовок, состояние модели, язык управления, названия параметров) и параметры системы, центрального процессора и нового задания. Активный процесс #12 выполняет команду ввода-вывода длительностью 8 тактов. Новое задание не загружено: все 16 записей таблицы слов состояний процессов заняты — интерфейс выводит параметры заявки и причину отказа («нет свободной записи в таблице PSW»).

Рисунок 8 — Параметры процессов (таблица PSW) с временами процессов

На рисунке 8 приведена таблица параметров всех процессов: номер, состояние, счётчик команд, число команд, размер, процент команд ВВ, базовый и динамический приоритеты, а также времена ожидания, выполнения на ЦПр, ввода-вывода и оборотное время. Например, процесс #12 провёл 62 такта в ожидании, 4 такта выполнялся на ЦПр и 14 тактов — в состоянии ввода-вывода; оборотное время — 80 тактов. Процесс #4 в момент съёмки находится в состоянии «Инициализация IO». Видно, что динамические приоритеты ожидающих процессов существенно выросли (например, процесс #5 с размером 101 имеет приоритет 8081, а процесс #15 с размером 404 — 23037): чем больше размер задания и время ожидания, тем выше приоритет.

Рисунок 9 — Средние значения параметров процессов и последовательность выполнения процессов

На рисунке 9 показаны средние значения входных параметров (по 16 загруженным заданиям: средний размер 319,9 единицы, среднее число команд 15,7, средний процент команд ВВ 27,9 %, средний базовый приоритет 5,9) и выходных параметров (по 3 завершённым процессам: среднее время ожидания 30,7 такта, среднее время выполнения 15,0 тактов, среднее время ВВ 6,0 тактов, среднее оборотное время 51,7 такта). Здесь же выводится последовательность выполнения процессов на процессоре — 16 последних номеров: повторяющиеся номера соответствуют возвращению процессов на ЦПр после завершения операций ввода-вывода.

Рисунок 10 — Очередь готовности, процессоры ввода-вывода и прерывания

На рисунке 10 приведены вспомогательные разделы индикации: очередь готовности с динамическими приоритетами процессов (вариант 11), занятый процессор ВВ (процессор #25 обслуживает процесс #4) и журнал сигналов прерываний по окончании операций ввода-вывода. Прерывания обрабатывает супервизор прерываний, который через регулировщик возвращает процессы в состояние «Готов».

Таким образом, модель выводит все данные, необходимые для анализа эффективности метода распределения времени ЦПр: времена ожидания и выполнения, длины очередей, полезную загрузку процессора и производительность системы, а также средние значения входных и выходных параметров процессов. При изменении параметров задания и системы (размер памяти, диапазоны генерации, длительность ВВ) показатели автоматически пересчитываются.

Вывод

В ходе данной работы разработан интерфейс модели индикации параметров ПО «Модель ОС». Подпрограмма индикации разделена на семь подпрограмм в соответствии с заданием: вывод постоянной информации, параметров системы, параметров нового задания, параметров центрального процессора, параметров процессов, последовательности выполнения процессов на процессоре и средних значений параметров процессов. В модель добавлены необходимые переменные и новый модуль статистики (internal/stats), ведётся учёт времён ожидания, выполнения и ввода-вывода, длин очередей, полезной загрузки процессора, производительности системы и оборотного времени процессов. Предусмотрен вывод средних значений входных и выходных параметров процессов. Вся информация отображается сразу на одном экране; частота обновления ограничена, позиции разделов фиксированы, поэтому изображение стабильно. Корректность учёта статистики подтверждена автоматическими тестами. Получены практические навыки построения подсистемы индикации параметров модели операционной системы.